# Srovnání ceny dvou typů oprav vozovek

A – Oprava výtluků-děr technologií vyfrézováním a vylepením horkým asfaltobetonem ( F + AB)

B – Oprava výtluků-děr technologií Plastbeton                                                                   ( PB      )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

A) cena v technologii ( F + AB ) je na trhu nabídek 4500 – 5000,-Kč/1m2 za plošnou výměru už plochy vyfrézované, která je cca 2 až 3 krát větší než plocha skutečné díry.

Udáme-li příklad velikosti díry a pro ní kalkulační vyhodnocení, bude :

Terénní díra 0,10 m2 až 0,30 m2 se vyfrézováním zvětší na cca 0,6 m2

Trojčlenkou zjistíme :

za 5000,-Kč  ……………… se opraví ……….1,0 m2

za 3000,-Kč  ……………… se opraví ………. 0,6 m2 , což odpovídá pravé díře o 0,2 m2 ve vozovce

Technologie  F + AB  = > cena nabídky opravy jedné díry o výměře 0,2 m2 = 3000,-Kč **************************************************************************

B) cena v technologii ( PB       ) plastbeton

01 - Nejprve cena materiálu ( viz Spolchemie provozovna Sokolnice ) :

- CHS-EPOXY 517  ………… 110 000,-Kč/t   = > ( 1,8 t = 1 m3 )

- CHS-tvrdidlo P 11 …………  137 000,-Kč/t   = > ( 1,4 t = 1 m3 )

- písek ST 56 ………………..       3 000,-Kč/t   = > ( 2,2 t = 1 m3 )

- probarvovací hmota  ………   267 000,-Kč/t   = > ( 1,6 t = 1 m3 )

- penetrace povrchu před aplikací PB  CHS-EPOXY 370 A 25 + P 11 v poměru 100:2 při spotřebě

cca 0,5 kg/m2  ……………..      66 300,-Kč/t  = > ( 1,7 t = 1 m3 )

Poměr míšení  složek nejvhodnější :

10                     :                1,1                    :                   60                   :                1,5

dílů EPOXY  517                      díl P 11                       dílů písku tříděného                dílů barvy

1,8t .10 .110 000,-      :    1,4t .1,1 . 137 000,-      :        2,2t . 60 . 3000,-       :     1,6t .1,5 . 267 000,-

198 000,-K                       220 000,-K                          400 000,-K                       640 000,-K

( penetrace 0,5 kg / m2 ……. 50,-Kč/m2 vč. stěn díry …. bude přičtena na závěr )

198 000,-K  +  220 000,-K  +   400 000,-K  +  640 000,-K  =  1 460 000,-K …….poměrová dávka o váze 18 + 1,4 + 140  + 1,6  =  160 t

1 460 000,-Kč : 160 t =  9125,-Kč / t  …………. stojí PLASTBETON – dodávka materiálu .

- ztráty  hmot při manipulacích – odhad 5% , tedy  9125 + 460 =  9585,- Kč/t – dodávka materiálu

QUIK Pardubice tentýž plastbeton – dodávka hmoty                27 000,-Kč / t   tj. ( 2,8 x dražší )

Kolik stojí 1 m3 zjistíme trojčlenkou :             1,9 t …………………… 1m3

9585,- K / t  x 1,9 t          =  18 210,-Kč /1m3

1 díra je 0,2 m2 . 0,06m ( hloubka díry  6 cm )  =  0,012 m3 / 1 ks díry

1 m3 representuje  84 Ks děr ( o velikosti 0,2 m2 x  6cm )

01 - 18 210,-Kč /1m3  :  84 ks          =   cena 217,-Kč /1ks díry za dodávku materiálu.

+ penetrace jedné díry : 50,-K/m2 : 5 =   10,-Kč/ 1ks díry za penetraci

C E L K E M  …………………………..      227,-Kč/ 1 díra při 0,2m2  …… dodávka materiálu

Protože dodávka materiálu činí cca  48% z celé ceny, zjistíme, že  :  227,-Kč/díra  ……………..   48%

02 -  cena nabídky provedení    ……………………………………   473,-Kč/díra   …………… 100%

CELKEM : cena nabídky jedné díry v provedení PB o výměře 0,2 m2 = 473,-Kč ( díry od 0,1m2 – 03 m2 o hloubce 6 cm

Srovnání : cena za 1 m2  skutečné výměry  děr  při provedení PB je         473,-Kč x 5 =           2 365,-Kč

cena za 1 m2  skutečné výměry  děr  při provedení F + AB je 3000,-Kč x 5 =        15 000,-Kč

## Metoda PB je tedy cca 6,5 x levnější

Nabídku sestavil ing. Navrátil Josef – firma JONA ; 23.05.2006

# Srovnání ceny dvou typů oprav vozovek - oprava

A – Oprava výtluků-děr technologií vyfrézováním a vylepením horkým asfaltobetonem ( F + AB)

B – Oprava výtluků-děr technologií Plastbeton                                                                   ( PB      )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

A) cena v technologii ( F + AB ) je na trhu nabídek 4500 – 5000,-Kč/1m2 za plošnou výměru už plochy vyfrézované, která je cca 2 až 3 krát větší než plocha skutečné díry.

Udáme-li příklad velikosti díry a pro ní kalkulační vyhodnocení, bude :

Terénní díra 0,10 m2 až 0,30 m2 se vyfrézováním zvětší na cca 0,6 m2

Trojčlenkou zjistíme :

za 500-1000,-Kč  ………... se opraví ……….1,0 m2

za 300- 600,-Kč  ………… se opraví ………. 0,6 m2 , což odpovídá pravé díře o 0,2 m2 ve vozovce

Technologie  F + AB  = > cena nabídky opravy jedné díry o výměře 0,2 m2 = 450,-Kč

dle sdělení  Huntířov obalovna p.Vysoudil 412 525 102 ; 737 257 404  ; Skanska CZ a.s., odbor kom.

B) cena v technologii ( PB       ) plastbeton

01 - Nejprve cena materiálu ( viz Spolchemie provozovna Sokolnice ) :

- CHS-EPOXY 517  ………… 110 000,-Kč/t   = > ( 1,8 t = 1 m3 )

- CHS-tvrdidlo P 11 …………  137 000,-Kč/t   = > ( 1,4 t = 1 m3 )

- písek ST 56 ………………..       3 000,-Kč/t   = > ( 2,2 t = 1 m3 )

- probarvovací hmota  ………   267 000,-Kč/t   = > ( 1,6 t = 1 m3 )

- penetrace povrchu před aplikací PB  CHS-EPOXY 370 A 25 + P 11 v poměru 100:2 při spotřebě

cca 0,5 kg/m2  ……………..      66 300,-Kč/t  = > ( 1,7 t = 1 m3 )

Poměr míšení  složek nejvhodnější :

10                     :                1,1                    :                   60                   :                1,5

dílů EPOXY  517                      díl P 11                       dílů písku tříděného                dílů barvy

1,8t .10 .110 000,-      :    1,4t .1,1 . 137 000,-      :        2,2t . 60 . 3000,-       :     1,6t .1,5 . 267 000,-

198 000,-K                       220 000,-K                          400 000,-K                       640 000,-K

( penetrace 0,5 kg / m2 ……. 50,-Kč/m2 vč. stěn díry …. bude přičtena na závěr )

198 000,-K  +  220 000,-K  +   400 000,-K  +  640 000,-K  =  1 460 000,-K …….poměrová dávka o váze 18 + 1,4 + 140  + 1,6  =  160 t

1 460 000,-Kč : 160 t =  9125,-Kč / t  …………. stojí PLASTBETON – dodávka materiálu .

- ztráty  hmot při manipulacích – odhad 5% , tedy  9125 + 460 =  9585,- Kč/t – dodávka materiálu

QUIK Pardubice tentýž plastbeton – dodávka hmoty                27 000,-Kč / t   tj. ( 2,8 x dražší )

Kolik stojí 1 m3 zjistíme trojčlenkou :             1,9 t …………………… 1m3

9585,- K / t  x 1,9 t          =  18 210,-Kč /1m3

1 díra je 0,2 m2 . 0,06m ( hloubka díry  6 cm )  =  0,012 m3 / 1 ks díry

1 m3 representuje  84 Ks děr ( o velikosti 0,2 m2 x  6cm )

01 - 18 210,-Kč /1m3  :  84 ks          =   cena 217,-Kč /1ks díry za dodávku materiálu.

+ penetrace jedné díry : 50,-K/m2 : 5 =   10,-Kč/ 1ks díry za penetraci

C E L K E M  …………………………..      227,-Kč/ 1 díra při 0,2m2  …… dodávka materiálu

Protože dodávka materiálu činí cca  68% z celé ceny, zjistíme, že  :  227,-Kč/díra  ……………..   68%

02 -  cena nabídky provedení    ……………………………………   333,-Kč/díra   …………… 100%

CELKEM : cena nabídky jedné díry v provedení PB o výměře 0,2 m2 = 333,-Kč ( díry od 0,1m2 – 03 m2 o hloubce 6 cm

Srovnání : cena za 1 m2  skutečné výměry  děr  při provedení PB je         333,-Kč x 5 =           1 665,-Kč

cena  za 1 m2  skutečné výměry  děr  při provedení F + AB je  450,-Kč x 5 =           2 700,-Kč

+ DPH 19%

Nabídku sestavil ing. Navrátil Josef – firma JONA ; 30.05.2006

# Nový český vynález odstraní díry ze silnic za několik minut

Asfaltové vozovky, které jsou po letošní dlouhé zimě mnohde v zoufalém stavu, lze velmi snadno a levně zbavit děr. Umožňuje to český patent, stroj Silkot 70-80, jenž svede s dvoučlennou osádkou opravit výtluk za 10 až 15 minut.

Dnes,19,03,2010, 2:46

K opravám stroj využívá ojedinělou technologii tepelného zpracování odpadu, vznikajího při broušení asfaltových vozovek, jež obce vyvážejí na skládky.

„Napadlo mne, že tento odpad by se po recyklaci dal na opravy starších silnic velmi dobře využít. Mnohem lépe se totiž při správném tepelném zpracování propojí s podkladem,“ řekl ve čtvrtek Právu v nýřanském areálu s. r. o. Komersia West při předvádění tohoto stroje jednatel firmy Siltek Jiří Charvát.

Od nápadu k realizaci uplynulo zhruba pět let. „Dotáhli jsme to do konce společně s firmou Kotrbatý. Ta loni začala Silkot vyrábět a dostali jsme za něj na loňském stavebním veletrhu v Brně zlatou medaili,“ informoval Charvát.

#### Nahřívací čelo z USA

Nejdůležitějšími součástmi stroje jsou ohřívací zásobník na 1,1 metru krychlového recyklátu a zadní sklopné nahřívací čelo, dovážené z USA. Dále dvounápravový podvozek se sklopným nájezdem pro válec, naviják, plynová soustava s nádržemi na LPG, elektrická soustava a ovládací skříně.

A jak celý proces opravy výtluku vypadá? V zásobníku se recyklát v průběhu tří až pěti hodin předem zahřeje na potřebných 150 až 160 stupňů Celsia. Po příjezdu na místo se ze stroje spustí zahřívací čelo, které nahřeje výtluk i jeho nejbližší okolí rovněž na 150 až 160 stupňů. Recyklát ze zásobníku se pak do výtluku nasype a dokonale zhutní vibračním válcem.

Opravovat lze až 15 centimetrů hluboké díry. Po dalších deseti minutách už přes opravené místo mohou bez problémů jezdit auta. Navíc se díky této technologii nemusí výtluk znovu opravovat nejméně tři roky, zatímco běžně používaná rychlooprava vydrží maximálně rok a je třikrát dražší.

#### Zájem i v cizině

„Zatím jsme vyrobili pět strojů, ale zájemců je mnohem víc. V deseti evropských zemích máme už uzavřeny smlouvy s dealery, kteří tam budou zajišťovat nejen prodej, ale i kompletní servis,“ informoval Charvát.

SILKOT je teď nabízen ve dvou variantách. Buď na valníku, jenž se připojuje za traktor, nebo na nákladním voze Iveco. Ceníková cena první varianty je 1,95 miliónu korun a té druhé 2,4 miliónu.

Ačkoliv tato novinka umožňuje opravovat silnice i při teplotách pod bodem mrazu a za minimálních nákladů, čeští silničáři o ni zatím zájem nejeví. „Původně jsme si přitom mysleli, že SILKOT budou používat hlavně Správy údržby silnic. Zřejmě je ale pro ně výhodnější opravovat komunikace draze,“ povzdechl si Charvát.

Jiří Novotný, Právo